CAN通信报文定义

系统通过1路CAN总线输出运行结果，采用标准帧格式（11位ID），建议波特率为500 kbps，DLC固定为8。虽然只有1路CAN物理接口，但可在同一总线上定义多个CAN ID，便于调试与评分。

（一）CAN报文总览

| CAN ID | DLC | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x301 | 8 | 系统状态与执行结果帧，供评委主要观察流程状态、合法性判断和门锁执行结果 |
| 0x302 | 8 | 钥匙信息与RSSI帧，用于显示钥匙ID、命令类型、原始RSSI和处理后RSSI |
| 0x303 | 8 | 测距与区域结果帧，用于显示当前测距值、区域判定结果和置信度 |

（二）0x301：系统状态与执行结果帧

| 字节 | 字段名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | Seq | 报文计数，循环递增0-255 |
| Byte1 | SysState | 系统状态码 |
| Byte2 | StatusCode | 状态/结果码 |
| Byte3 | RegionCode | 区域编码 |
| Byte4 | AntennaID | 当前触发或参与判断的天线编号 |
| Byte5 | LockState | 门锁状态 |
| Byte6 | TriggerSrc | 触发源 |
| Byte7 | Flags | 标志位bit0=ID合法，bit1=数据校验通过，bit2=RSSI有效，bit3=距离有效，bit4=区域判断有效，其余保留置0 |

（三）0x302：钥匙信息与RSSI帧

| 字节 | 字段名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | KeyID | 钥匙ID |
| Byte1 | RSSI_L | 原始RSSI值 |
| Byte2 | RSSI_H | 原始RSSI值 |
| Byte3 | RSSI_Ant | RSSI对应天线编号 |
| Byte4 | Reserved | 0 |
| Byte5 | Reserved | 0 |
| Byte6 | Reserved | 0 |
| Byte7 | Reserved | 0 |

（四）0x303：测距与区域结果帧

| 字节 | 字段名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | AntennaID | 当前测距对应天线编号 |
| Byte1 | Dist_H | 距离高字节(以米为单位，小数点以前) |
| Byte2 | Dist_L | 距离低字节（以米为单位，小数点后） |
| Byte3 | RegionCode | 判定区域 |
| Byte4 | Reserved | 保留 |
| Byte5 | Reserved | 保留 |
| Byte6 | Reserved | 保留 |
| Byte7 | Reserved | 保留 |

距离值定义为 Distance_cm = (Byte1 << 8) | Byte2，单位为 cm。

（五）编码定义

1. 系统状态码 SysState（0x301 Byte1）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 待机 |
| 0x01 | 检测到触发 |
| 0x02 | 正在发送LF唤醒 |
| 0x03 | 等待钥匙响应 |
| 0x04 | 已接收到RF数据 |
| 0x05 | ID认证通过 |
| 0x06 | ID认证失败 |
| 0x07 | 正在进行RSSI处理 |
| 0x08 | 单天线测距完成 |
| 0x09 | 多天线区域判断完成 |
| 0x0A | 已执行开锁 |
| 0x0B | 已执行闭锁 |
| 0x0C | 处理超时 |
| 0x0D | 系统异常 |

2. 状态/结果码 StatusCode（0x301 Byte2）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无事件 |
| 0x01 | LF唤醒成功 |
| 0x02 | LF唤醒失败 |
| 0x03 | 数据帧有效 |
| 0x04 | CRC或校验错误 |
| 0x05 | 未知ID |
| 0x06 | 开锁命令有效 |
| 0x07 | 闭锁命令有效 |
| 0x08 | 测距结果有效 |
| 0x09 | 区域判断合法 |
| 0x0A | 区域判断非法，禁止开锁 |
| 0x0B | 已执行开锁 |
| 0x0C | 已执行闭锁 |
| 0x0D | 继电器执行异常 |
| 0x0E | 测距超范围 |

3. 区域编码 RegionCode（0x301 Byte3 / 0x303 Byte3）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未知区域 |
| 0x01 | 区域1（例如主驾门外） |
| 0x02 | 区域2（例如副驾门外） |
| 0x03 | 区域3（例如后备箱外） |
| 0x04 | 区域4（例如车内） |
| 0x05 | 远区/无效区 |
| 0x06 | 边界区 |

4. 门锁状态 LockState（0x301 Byte5）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未知 |
| 0x01 | 闭锁 |
| 0x02 | 开锁 |
| 0x03 | 保持不动作 |

5. 触发源 TriggerSrc（0x301 Byte6）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无触发 |
| 0x01 | 门把手/触摸区触发 |
| 0x02 | KEY1触发 |
| 0x03 | KEY2触发 |
| 0x04 | RF开锁命令 |
| 0x05 | RF闭锁命令 |

6. 命令码 Cmd（0x302 Byte4）

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无命令 |
| 0x01 | 被动进入应答帧 |
| 0x02 | 主动RF开锁 |
| 0x03 | 主动RF闭锁 |

（六）发送时机建议

1. 0x301 状态与执行结果帧：在系统状态发生变化时发送一次；

2. 0x302 钥匙信息与RSSI帧：在成功接收到钥匙数据后发送一次；

3. 0x303 测距与区域结果帧：在完成测距或区域判断后发送一次；

4. 为便于评委工具捕获，事件帧首次发送后可按100 ms间隔重复发送2次。