PKES 嵌入式软件

函数库参考手册

汽车无钥匙进入系统（PKES）· 2026年电子设计竞赛校赛

涵盖模块：CAN · RF · LF · TIMER

模块总览

| 模块 | 文件 | 初始化函数 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN | CAN.c / CAN.h | CAN_Init() | CAN 总线初始化、数据收发、中断回调 |
| RF | RF.c / RF.h | RF_TIMER_Init() | OOK 信号采样、帧解码、唤醒码检测 |
| LF | LF.c / LF.h | （出题方封装） | 125kHz 唤醒信号发射，按天线分路 |
| TIMER | timer.c / timer.h | RF/LF_TIMER_Init() | 定时器配置，驱动 RF 采样与 LF 超时 |

1. CAN 模块

CAN 模块封装了 AC7840x 的 CAN 控制器驱动，提供初始化、发送、中断接收三个核心接口。

波特率默认配置为 500Kbps（时钟源 60MHz），接收采用中断 + 回调模式。

CAN_Init()

函数签名

void CAN_Init(uint8_t instance);

功能说明

初始化指定 CAN 通道。内部完成 GPIO 复用配置、时序参数装载、过滤器列表绑定、中断使能，并注册 CAN_EventCallback 作为事件回调。

参数

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| instance | uint8_t | 输入 | CAN 通道号，取值 0~3，对应 CAN0~CAN3 |

返回值

| 返回类型 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

使用示例

// 初始化 CAN0，500Kbps CAN_Init(0);

注意：CAN_Init() 必须在 SystemClock_Config() 之后调用，时钟源需已配置为 60MHz。

CAN_SendData()

函数签名

status_t CAN_SendData(uint8_t instance, uint32_t id, const uint8_t *data, uint8_t len);

功能说明

向指定 CAN 通道发送一帧标准帧（IDE=0）数据。内部带超时重试机制，当总线繁忙时最多重试 0xFFF 次。

参数

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| instance | uint8_t | 输入 | CAN 通道号，取值 0~3 |
| id | uint32_t | 输入 | 报文 ID（标准帧 11bit，范围 0x000~0x7FF） |
| data | const uint8_t * | 输入 | 数据缓冲区指针，最多 8 字节 |
| len | uint8_t | 输入 | 数据长度，超过 8 自动截断为 8 |

返回值

| 返回类型 | 说明 |
| --- | --- |
| status_t | STATUS_SUCCESS = 发送成功；STATUS_BUSY = 总线持续忙（超时）；其他值 = 底层驱动错误码 |

使用示例

uint8_t buf[3] = {0x01, 0x02, 0x03}; // 以 ID=0x100 发送 3 字节到 CAN0 status_t ret = CAN_SendData(0, 0x100, buf, 3); if (ret != STATUS_SUCCESS) { // 处理发送失败 }

建议：发送前确认 CAN_Init() 已调用，且 CAN 总线上有终端电阻（120Ω）。

CAN_EventCallback()  [回调，无需主动调用]

函数签名

void CAN_EventCallback(uint8_t instance, uint32_t event, uint32_t koer);

功能说明

CAN 中断服务函数，由底层驱动自动调用，无需在应用层主动调用。收到报文时自动读取并通过 printf 打印；总线错误时打印错误码。

如需处理收到的报文（如解析钥匙 ID），请在此函数的 CAN_EVENT_RECEIVE_DONE 分支中添加逻辑。

扩展点：在 CAN_HandleMsg() 中添加对收到数据的解析逻辑，例如校验钥匙 ID 是否在白名单中。

全局状态变量

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| s_canCurNode[] | can_cur_node_t[4] | 各通道收发计数（recvCount / sendCount），用于调试统计 |

关键配置宏

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CAN_SOURCE_CLOCK | 60 | CAN 时钟源（MHz），与 clock_config.c 保持一致 |
| CAN_MSG_HANDLE_DIRECT | 1 | 1=收到报文立即 printf 打印；0=静默 |

2. RF 模块

RF 模块通过定时器每 25μs 采样一次 CMT2220LS 输出的 GPIO 数据线，采用软件状态机完成 OOK 帧解码。

解码流程：IDLE（静默等待）→ WAKE（唤醒码 0xCCCC 检测）→ SYNC（4ms 同步段检测）→ DATA（数据采样打包）。

LD_RF_Recive()

函数签名

void LD_RF_Recive(void);

功能说明

核心采样函数，由定时器中断（TIMER1，25μs 周期）每次触发时自动调用。内部维护完整的 4 状态解码机，不可在应用层重复调用。

当一帧数据采集完成时，gRFFull 置 1，gRf_Buf 中存放原始字节数据，应用层轮询 gRFFull 进行处理。

返回值

| 返回类型 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值，通过全局变量输出结果 |

使用示例（主循环中处理 RF 帧）

if (gRFFull) { gRFFull = 0; // 清标志 // gRf_Buf[0..12] 为收到的原始数据 // 按帧格式解析 ID、RSSI 等字段 uint32_t key_id = ((uint32_t)gRf_Buf[0] << 16) ¦ ((uint32_t)gRf_Buf[1] << 8) ¦ (uint32_t)gRf_Buf[2]; }

对外全局变量

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gRFFull | volatile uint8_t | 帧接收完成标志：1 = 满帧就绪，应用层读后需手动清 0 |
| gRf_Buf[] | volatile uint8_t[25] | 原始接收缓冲区，最多 25 字节（有效数据由 DATA_NBIT 决定） |
| gRFWakeup | volatile uint8_t | 唤醒码命中标志：1 = 0xCCCC 唤醒码已检测到 |

关键配置宏（RF.h）

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SAMPLE_US | 25 | 采样周期（μs），与定时器 period 保持一致 |
| NRZ_BIT_US | 250 | NRZ 码率 bit 宽度（μs），对应 4kbps |
| NRZ_SAMPLES_PER_BIT | 10 | 每 bit 投票采样点数（= NRZ_BIT_US / SAMPLE_US） |
| WAKE_PATTERN | 0xCCCC | 唤醒码，16bit 同步头 |
| SYNC_US | 4000 | 同步段固定低电平时长（μs） |
| SYNC_LEVEL | 0 | 同步段极性：0 = 低电平，1 = 高电平 |
| DATA_NBIT | 104 | 有效数据 bit 数（13字节），按实际帧格式修改 |
| RF_INVERT | 0 | 输入极性取反：若信号整体反相则改为 1 |
| PRE_SILENCE_CNT | 6 | 静默门限采样点数，防止干扰误触发 |

调试提示：首次接收时若 gRFFull 长期不置位，可先检查 RF_INVERT 是否需要改为 1，再确认 WAKE_PATTERN 与遥控端一致。

3. LF 模块

LF 模块驱动 ATA5293 芯片，通过 SPI 接口配置寄存器，向指定天线发射 125kHz 唤醒信号。模块已由出题方封装，参赛者只需调用 SendLFWakeUp()。

SendLFWakeUp()

函数签名

void SendLFWakeUp(void);

功能说明

向当前激活天线（由全局变量 active_antenna 指定）发射一次 LF 唤醒报文。内部自动完成：功率配置 → 载波生成 → 数据帧组装 → 天线选通 → 发射 → 进入空闲。

发射完成后自动读取最新的 VDS 调节值供下次使用。

返回值

| 返回类型 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

天线选择

在调用 SendLFWakeUp() 前，修改全局变量 active_antenna 以指定天线：

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| active_antenna = 2 | — | 天线 2（Ant2 单端，驾驶侧前门） |
| active_antenna = 3 | — | 天线 3（Ant3 单端，副驾侧前门，默认） |
| active_antenna = 4 | — | 天线 4（Ant4 单端） |
| active_antenna = 5 | — | 天线 5（Ant5 单端） |

使用示例

extern uint8_t active_antenna; // 切换到天线 3，发射唤醒信号 active_antenna = 3; SendLFWakeUp(); // 切换到天线 4，发射唤醒信号 active_antenna = 4; SendLFWakeUp();

注意：ATA5293 初始化（SPI_Master_Init + NRES 拉高 + 延时）必须在调用 SendLFWakeUp() 之前完成，参考 main.c 的 DH_Init 流程。

关键全局变量

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| active_antenna | uint8_t | 当前激活天线编号，取值 2~5，调用前赋值 |

4. TIMER 模块

TIMER 模块配置两路独立定时器：TIMER1（RF 采样，25μs）和 TIMER0（LF 超时，250ms）。

RF_TIMER_Init()

函数签名

void RF_TIMER_Init(void);

功能说明

初始化 TIMER0 的通道 1，配置为 25μs 周期中断，中断回调中自动调用 LD_RF_Recive()，驱动 RF 软件解码。

定时器参数

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定时器实例 | TIMER0 | 共用 TIMER0 外设，与 LF_TIMER 分通道 |
| 通道 | CH1 | TIMER_CHANNEL_1 |
| 周期 | 25μs | 与 SAMPLE_US 保持严格一致 |
| 中断回调 | TIMER1_Callback → LD_RF_Recive() | 每中断调用一次采样 |

使用示例

// 通常在 main() 初始化阶段调用 RF_TIMER_Init(); // 此后 LD_RF_Recive() 每 25μs 自动执行，无需手动调用

LF_TIMER_Init()

函数签名

void LF_TIMER_Init(void);

功能说明

初始化 TIMER0 的通道 0，配置为 250ms 周期中断。每次中断将 LF_timerOutFlag 置 1，应用层可据此实现 LF 发射节拍控制或超时检测。

定时器参数

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定时器实例 | TIMER0 | 共用 TIMER0 外设，与 RF_TIMER 分通道 |
| 通道 | CH0 | TIMER_CHANNEL_0 |
| 周期 | 250ms | period = 250000μs |
| 中断回调 | TIMER0_Callback | 置位 LF_timerOutFlag = 1 |

使用示例

LF_TIMER_Init(); // 主循环中检测超时标志 if (LF_timerOutFlag) { LF_timerOutFlag = 0; // 清标志 // 每 250ms 执行一次：LED 倒计时、状态超时检测等 }

对外全局变量

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LF_timerOutFlag | uint32_t | LF 定时器超时标志，中断置 1，应用层读后手动清 0 |

5.  DH 门把手检测模块

基于 ATA5293 的电容式门把手触碰检测，通过 IRQ 引脚上升沿通知主控，读取 DHES 寄存器判断触发通道。

DH_Init()

函数签名

static void DH_Init(void);

功能说明

初始化 ATA5293 门把手检测功能。依次配置电流阈值、过流保护、事件掩码、触发极性，并通过 FTS 序列使芯片进入自动运行模式。检测到触碰后，IRQ 引脚拉高并在 DHES 寄存器中置位对应通道标志。

寄存器配置说明

| 寄存器 | 写入值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DHFCTL | 0x01 | 清除 DH 事件缓冲，防止上电残留状态误触发 |
| DHEN | 0x45 | 使能温度检测 + DH2、DH0 通道 |
| DHCT | DH_DCT_5_22mA | 电流检测阈值，按实际分压电阻值调整 |
| DHOC | DH_END_0_25ms ¦ DHOCL0_60mA | 过流保护时长（0.25ms）与电流上限（60mA） |
| DHGRPS | 0x00 | DH2、DH0 归入 group0 |
| DHEM | 0x05 | 使能 DH2（bit2）、DH0（bit0）事件掩码 |
| DHEDG | 0x04 | 下降沿触发计时 |
| SQECM1 | 0x05 | DH2、DH0 作为序列触发条件 |
| STRM | 0x20 | DH 事件发生时拉高 IRQ 引脚 |

| 返回值 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

调用顺序：DH_Init() 必须在 SPI_Master_Init() 和 NRES 引脚拉高 + 延时之后调用，否则 SPI 未就绪会导致寄存器写入失败。初始化完成后立即调用一次 DH_ClearEvent() 清除上电残留。

DH_GetEvent()

函数签名

static uint8_t DH_GetEvent(void);

功能说明

读取 ATA5293 的 DHES 寄存器，判断是否存在触碰事件。仅返回【有无事件】的布尔结果；若需区分具体是哪个通道触发，需在调用处对 DHES 原始值做位判断（见主循环示例）。

返回值

| 返回值 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | DHES bit0（DH0）或 bit2（DH2）有效，存在触碰事件 |
| 0 | 无事件，DHES & 0x05 == 0 |

注意：函数内部已将 DHES 与 0x05 做掩码，返回值只是 0/1。若需判断是 DH0 还是 DH2 触发，在主循环中对 event 再做 & 0x01 和 & 0x04 的判断。

DH_ClearEvent()

函数签名

static void DH_ClearEvent(void);

功能说明

向 ATA5293 的 DHFCTL 寄存器写 0x01，清除内部 DH 事件缓冲。每次处理完触碰事件后必须调用，否则 IRQ 引脚不会复位，下一次触碰事件将无法被检测到。

| 返回值 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

必须在 DH_GetEvent() 返回非零后、处理完事件逻辑之前调用，顺序为：检测 IRQ → DH_GetEvent() → DH_ClearEvent() → 执行业务逻辑。

关键宏与状态变量

| 名称 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IRQ_GPIO | GPIOB | IRQ 引脚所在 GPIO 组，按实际硬件连接修改 |
| IRQ_PIN | 28 | IRQ 引脚编号 |
| LED_ON_TICKS | 4 | LED 亮灯持续节拍数，× 250ms = 1s，按需调整 |
| led1_tick | 0 | DH0 通道 LED 倒计时计数器，由 LF_timerOutFlag 驱动递增 |
| led2_tick | 0 | DH2 通道 LED 倒计时计数器，由 LF_timerOutFlag 驱动递增 |
| DEBOUNCE_COUNT | 20 | 消抖计数门限（当前代码中已定义，主循环可按需启用） |

主循环典型调用示例

// 1. IRQ 引脚检测 if ((GPIO_DRV_ReadPins(IRQ_GPIO) & (1u << IRQ_PIN)) != 0u) { uint8_t event = DH_GetEvent(); if (event != 0u) { DH_ClearEvent(); // 先清标志，再处理业务 if (event & 0x01) // DH0 触发（驾驶侧把手） { LED1_ON; led1_tick = 0u; } if (event & 0x04) // DH2 触发（副驾侧把手） { LED1_ON; led2_tick = 0u; } } } // 2. 250ms 节拍：LED 倒计时熄灭 if (LF_timerOutFlag) { LF_timerOutFlag = 0; if (led1_tick < LED_ON_TICKS) { if (++led1_tick >= LED_ON_TICKS) LED1_OFF; } if (led2_tick < LED_ON_TICKS) { if (++led2_tick >= LED_ON_TICKS) LED2_OFF; } }

扩展提示：将 LED1_ON 替换为状态机事件触发（如 setState(ST_LF_WAKEUP)），即可把门把手触碰接入完整的 PKES 流程。

继电器驱动与门锁控制

通过三路 GPIO 控制门锁动作：开锁继电器（Lockopen）、闭锁继电器（Lockclose）、MOS 管使能（Lockmos）。

Lockmos 用于给继电器线圈供电，执行开锁或闭锁时必须同时拉高；复位时三路均归零。

继电器采用脉冲控制：输出高电平一个节拍（250ms）后由主循环自动撤销，防止线圈长时间通电。

GPIO 引脚定义（gpio.h）

| 引脚宏 | 说明 |
| --- | --- |
| Lockopen_GPIO / Lockopen_PIN | 开锁继电器控制引脚，高电平有效 |
| Lockcolse_GPIO / Lockcolse_PIN | 闭锁继电器控制引脚，高电平有效（宏名拼写为 Lockcolse） |
| Lockmos_GPIO / Lockmos_PIN | MOS 管使能引脚，高电平使能继电器线圈供电，开锁/闭锁时同步拉高 |

Do_Unlock()

函数签名

static void Do_Unlock(void);

功能说明

执行开锁动作：拉高 Lockopen 引脚、拉低 Lockclose 引脚、拉高 Lockmos 引脚（使能 MOS 管），启动脉冲计数器，并同步点亮 LED1。

脉冲撤销由主循环定时器节拍驱动，经过 LOCK_PULSE_TICKS 个 250ms 节拍后自动将 Lockopen 拉低。Lockmos 的撤销时机与 Lockopen 同步（见脉冲控制逻辑）。

| 返回值 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

GPIO 时序

static void Do_Unlock(void) { GPIO_DRV_WritePin(Lockopen_GPIO, Lockopen_PIN, 1); GPIO_DRV_WritePin(Lockcolse_GPIO, Lockcolse_PIN, 0); GPIO_DRV_WritePin(Lockmos_GPIO, Lockmos_PIN, 1); unlock_pulse_cnt = LOCK_PULSE_TICKS; LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF; }

Do_Lock()

函数签名

static void Do_Lock(void);

功能说明

执行闭锁动作：拉低 Lockopen 引脚、拉高 Lockclose 引脚、拉高 Lockmos 引脚（使能 MOS 管），启动脉冲计数器，并同步点亮 LED3。

脉冲撤销由主循环定时器节拍驱动，经过 LOCK_PULSE_TICKS 个 250ms 节拍后自动将 Lockclose 拉低。

| 返回值 | 说明 |
| --- | --- |
| void | 无返回值 |

GPIO 时序

static void Do_Lock(void) { GPIO_DRV_WritePin(Lockopen_GPIO, Lockopen_PIN, 0); GPIO_DRV_WritePin(Lockcolse_GPIO, Lockcolse_PIN, 1); GPIO_DRV_WritePin(Lockmos_GPIO, Lockmos_PIN, 1); lock_pulse_cnt = LOCK_PULSE_TICKS; LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON; }