RF 回传帧格式规范

汽车无钥匙进入系统（PKES）· 2026年电子设计竞赛校赛

OOK 433.92MHz · NRZ 4kbps · CRC-16/CCITT-FALSE · 小端序

# 1. 通用参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 载频 | 433.92 MHz |
| 调制方式 | OOK（开关键控） |
| 码率 | NRZ 4 kbps（bit 宽度 250μs，10点/bit @ 25μs采样） |
| 唤醒码 | 0xCCCC（16bit，MSB first） |
| 同步段 | 4ms 低电平 |
| CRC 算法 | CRC-16/CCITT-FALSE（初值 0xFFFF，多项式 0x1021） |
| 字节序 | 小端（低字节在前） |
| 帧类型 | RSSI 回传帧 / 按键信息帧（由字节内容区分） |

# 2. 天线 ID 映射

LF 驱动中的 active_antenna（2~5）在 RF 回传帧中映射为以下 ID 值：

| 天线 ID（帧字段值） | 天线编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0xA2 | 天线 1（Ant2） | 对应 LF 驱动中 active_antenna = 2，驾驶侧前门 |
| 0xA3 | 天线 2（Ant3） | 对应 LF 驱动中 active_antenna = 3，副驾侧前门 |
| 0xA4 | 天线 3（Ant4） | 对应 LF 驱动中 active_antenna = 4 |
| 0xA5 | 天线 4（Ant5） | 对应 LF 驱动中 active_antenna = 5 |

接收端解析时，将帧中 Antenna ID 字段与上表对应，即可确定该 RSSI 数据来自哪根天线。代码中 Positioning_AntennaIdToIdx(buf[0]) 负责完成此映射。

# 3. RSSI 回传帧

钥匙收到 LF 唤醒后，测量 RSSI 并通过 RF 回传。帧总长 5 字节。

## 3.1 帧结构

| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antenna ID 0xA2~0xA5 | RSSI Low uint8_t | RSSI High uint8_t | CRC Low uint8_t | CRC High uint8_t |

## 3.2 字段说明

| 字段 | 长度 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte[0] Antenna ID | 1 Byte | 0xA2~0xA5 | 发射此次 LF 的天线编号（见第2节映射表） |
| Byte[1] RSSI_L | 1 Byte | 0x00~0xFF | RSSI 值低字节（uint16_t 小端序低位） |
| Byte[2] RSSI_H | 1 Byte | 0x00~0xFF | RSSI 值高字节（uint16_t 小端序高位） |
| Byte[3] CRC_L | 1 Byte | 计算值 | CRC-16 结果低字节，校验范围：Byte[0]~Byte[2] |
| Byte[4] CRC_H | 1 Byte | 计算值 | CRC-16 结果高字节 |

## 3.3 示例

天线 1（0xA2）回传 RSSI = 0x01F4（十进制 500）：

Byte[0] = 0xA2 // Antenna ID = 天线1 Byte[1] = 0xF4 // RSSI Low = 0xF4 Byte[2] = 0x01 // RSSI High = 0x01 → RSSI = 0x01F4 = 500 Byte[3] = CRC_L // CRC-16/CCITT-FALSE({0xA2,0xF4,0x01}) 低字节 Byte[4] = CRC_H // CRC-16 高字节

## 3.4 接收端解析代码

// 从 gRf_Buf 中读取（已在 main.c 实现） uint8_t ant_id = buf[0]; // 天线 ID uint16_t rssi = (uint16_t)buf[2] << 8 ¦ buf[1]; // 小端还原 uint16_t crc_rx = (uint16_t)buf[4] << 8 ¦ buf[3]; // 小端还原 uint16_t crc_calc = crc16_ccitt_false(buf, 3); // 校验 Byte[0..2] if (crc_calc == crc_rx) { int8_t idx = Positioning_AntennaIdToIdx(ant_id); Positioning_SetAntennaRssi((uint8_t)idx, rssi); }

RSSI 值为 uint16_t，范围 0~65535。实际使用时建议对多次测量值取均值或中值滤波，提升测距稳定性。

# 4. 按键信息帧

用户主动按下钥匙按键时发送，帧总长 4 字节。开锁与闭锁通过 Byte[1]、Byte[2] 区分，各套板子信号值不同。

## 4.1 帧结构

| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key ID 0x84 | Signal 1 见下表 | Signal 2 见下表 | CRC Low uint8_t | CRC High uint8_t |

帧总长 5 字节（Key ID 1 + Signal 2 + CRC 2）。CRC 校验范围为 Byte[0]~Byte[2]，算法与 RSSI 帧相同。

## 4.2 字段说明

| 字段 | 长度 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte[0] Key ID | 1 Byte | 0x84 | 钥匙 ID，五套板子均为 0x84 |
| Byte[1] Signal 1 | 1 Byte | 见汇总表 | 开锁：各板专属值；闭锁：固定 0xFF |
| Byte[2] Signal 2 | 1 Byte | 见汇总表 | 开锁：固定 0xFF；闭锁：各板专属值 |
| Byte[3] CRC_L | 1 Byte | 计算值 | CRC-16 结果低字节，校验范围 Byte[0]~Byte[2] |
| Byte[4] CRC_H | 1 Byte | 计算值 | CRC-16 结果高字节 |

## 4.3 开锁 / 闭锁信号区分规则

| 帧类型 | Byte[1] | Byte[2] | 判断规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开锁帧 | 专属值（≠0xFF） | 0xFF | Byte[1] != 0xFF 且 Byte[2] == 0xFF |
| 闭锁帧 | 0xFF | 专属值（≠0xFF） | Byte[1] == 0xFF 且 Byte[2] != 0xFF |

## 4.4 五套板子信号值汇总

| 板号 | 钥匙 ID | 开锁帧 [1][2] | 闭锁帧 [1][2] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号板 | 0x84 | 0x76 0xFF | 0xFF 0x75 |  |
| 2号板 | 0x84 | 0x63 0xFF | 0xFF 0x62 |  |
| 3号板 | 0x84 | 0xA8 0xFF | 0xFF 0xA7 |  |
| 4号板 | 0x84 | 0xB4 0xFF | 0xFF 0xB3 |  |
| 5号板 | 0x84 | 0xCD 0xFF | 0xFF 0xCE |  |

## 4.5 各套板完整帧示例

1号板 — 开锁帧

Byte[0] = 0x84 // Key ID Byte[1] = 0x76 // 开锁 Signal 1 Byte[2] = 0xFF // 开锁 Signal 2（固定） Byte[3] = CRC_L // CRC-16({0x84,0x76,0xFF}) 低字节 Byte[4] = CRC_H // CRC-16 高字节

1号板 — 闭锁帧

Byte[0] = 0x84 // Key ID Byte[1] = 0xFF // 闭锁 Signal 1（固定） Byte[2] = 0x75 // 闭锁 Signal 2 Byte[3] = CRC_L // CRC-16({0x84,0xFF,0x75}) 低字节 Byte[4] = CRC_H // CRC-16 高字节

## 4.6 接收端解析代码

uint8_t key_id = buf[0]; // 0x84 uint8_t sig1 = buf[1]; uint8_t sig2 = buf[2]; uint16_t crc_rx = (uint16_t)buf[4] << 8 ¦ buf[3]; uint16_t crc_calc = crc16_ccitt_false(buf, 3); if (crc_calc == crc_rx && key_id == 0x84) { if (sig2 == 0xFF && sig1 != 0xFF) { // 开锁指令 Do_Unlock(); } else if (sig1 == 0xFF && sig2 != 0xFF) { // 闭锁指令 Do_Lock(); } }

解析时先做 CRC 校验再判断指令类型，防止干扰误触发。各套板子无需在接收端区分，统一用以上逻辑即可，信号值差异只在钥匙端编译时固化。

# 5. CRC-16/CCITT-FALSE 算法

校验范围为帧的前 3 个字节（Byte[0]~Byte[2]），结果以小端序填入 Byte[3]（低字节）和 Byte[4]（高字节）。

static uint16_t crc16_ccitt_false(const uint8_t *data, size_t len) { uint16_t crc = 0xFFFF; // 初始值 for (size_t i = 0; i < len; i++) { crc ^= (uint16_t)data[i] << 8; for (uint8_t b = 0; b < 8; b++) { if (crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021; else crc = (crc << 1); } } return crc; } // 填入帧： uint16_t crc = crc16_ccitt_false(buf, 3); buf[3] = (uint8_t)(crc & 0xFF); // CRC 低字节 buf[4] = (uint8_t)(crc >> 8); // CRC 高字节